Памятка населению по безопасному обращению с газом в быту

При использовании в быту природного газа НЕОБХОДИМО:

- Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, знать и соблюдать, инструкции по эксплуатации газовых приборов.

- Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.

- Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер.

- Периодически очищать «карман» дымохода.

- По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь — дополнительно закрыть вентили у баллонов.

- При   неисправности   газового   оборудования   вызвать   работников

газового хозяйства.

- При Внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.

- При появлении в квартире запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, организовать проветривание помещений, для чего открыть окна, форточки, двери вызвать аварийную службу по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключить электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонкам.

- Перед входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

- Обеспечивать свободный доступ работникам газового хозяйства к месту установки сжиженного газа в день доставки.

- Ставить в известность представителей газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более одного месяца.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

- Сообщить окружающим о мерах предосторожности.

- Сообщить в газовую службу по телефону 04 из не загазованного места.

- Принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения  - выключения электроосвещения,

появлению открытого огня и искры.

- До прибытия аварийной бригады организовать, проветривание помещения.

- Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работником газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

Владельцы квартир на праве личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

Периодичность и объемы планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования определены «Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РФ», утверждённым Приказом Министра регионального развития РФ № 239 от 26.06.2009, а так же отраслевым стандартом ОСТ 153-39.3-051-2003. Техническое и обслуживание газового оборудования и газопроводов административных и общественных зданий должно производиться организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Вентиляционные и дымоотводящие системы должны проходить периодические проверки:

- перед отопительным сезоном • дымоходы сезонно работающих газовых приборов и аппаратов;

- не реже 1 раза в 12 месяцев - дымоходы кирпичные. асбестоцементные, гончарные, из специальных блоков жаростойкого бетона, а также вентиляционные каналы;

- в зимнее время не реже одного раза в месяц, а в районах северной строительно-климатической зоны не реже двух раз в месяц должны проверяться оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

- Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

- Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

- Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

- Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.

- Пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи.

- Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

- Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

- Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих дня этого соответствующую автоматик).

- Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

- Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого используется мыльная эмульсия или специальные приборы).

- Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные

газом и подключать их.

•	Иметь в газифицированном помещении более одного баллона
вместимостью  50  (55)  л  или двух  баллонов  27  л  (один  из  них

запасной).

- Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2м от них.

- Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в соответствии со ст. 7.19. Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ.